停車場資訊概況說明書

| 場名 (地號) | 楠梓區藍田中段88地號部分土地設置停車場委託經營管理案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 楠梓區藍田路與大學七街交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | 自有管用土地。 □臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | □現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 |  | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名、誤導或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  | □ | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘15元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □已設有身心障礙專用停車位。 □已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 元 |  |  |  |  |  |  | 張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁( 2槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人；本場無特別載記里民優惠月票時，廠商應主動訂定之。 - 本案土地總面積為4,617.65平方公尺，委託經營管理面積約2,440平方公尺。 - 停車場鋪面施工請依收費營運及場務管理規範-貳-素地興建平面停車場規範辦理，倘採瀝青混凝土鋪面者，須以20公分以上厚度之級配層或其他適當材質設置基底層；倘採混凝土鋪面者，須以鋼線網加勁，澆置後表面須以機械粉光並適度刷毛處理，施工過程需提供檢驗照片及試驗報告。 - 為利後續應地方停車需求擴充停車場域，廠商原則應依所附圖2-格位配置進行規劃。 - 廠商於停車場營運期間應妥善維護場內原有植栽(包含枝葉修剪)，如有生長不佳情形，須依機關指示補植或移除。本土地其餘未開闢部分仍由廠商負責每月修剪草坪、喬木、防治登革熱清潔管理維護事宜，倘本土地因維護管理不當導致機關裁罰或衍生國賠等損害賠償責任，擬由廠商全額負擔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖1基地範圍示意圖 圖2格位配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |